با سلام

در حالتی که Tube = Copper و Tube sheet = Carbon Steel / Low Alloy Steel و در صورتی که   Welding انجام نشود، اتصال مکانیکی با roller expansion کاملاً قابل استفاده است؛ اما چون مس نسبت به فولاد بسیار نرم‌تر و دارای مدول الاستیسیته بسیار پایین‌تری است، طراحی و کنترل Expansion باید با دقت بیشتری انجام شود.

استاندارد اصلی برای جزئیات اجرایی این اتصال، TEMA است و برای qualification/procedure expansion می‌توان از الزامات ASME Section VIII, Division 1, Nonmandatory Appendix HH استفاده کرد. Appendix HH صراحتاً پارامترهایی مانند tube-to-hole clearance، جنس و yield strength تیوب و tube sheet، درصد wall reduction و مشخصات groove را جزو متغیرهای procedure می‌داند

در فرآیند rolling، تیوب مسی به داخل سوراخ فولادی منبسط می‌شود و بعد از خارج کردن expander، به علت spring-back متفاوت دو ماده، یک  contact pressure بین Copper Tube و Steel Tube Hole ایجاد می‌شود.

در این حالت من توصیه می‌کنم از:Torque-controlled roller expander استفاده شود، نه اینکه صرفاً بر اساس یک torque ثابت برای تمام تیوب‌ها کار شود.

TEMA نیز roller expansion را روش معمول برای ایجاد pressure-tight joint می‌داند و مقدار expansion باید با توجه به جنس tube تعیین و در تیوب‌های اولیه اندازه‌گیری و qualification شود.

| TEMA برای Tube Hole یک diametral clearance مشخص می‌کند. |  |  |
| --- | --- | --- |
| به عنوان مثال، طبق جدول TEMA برای Standard Fit: |  |  |
| Tube OD | Nominal Tube Hole | Approx. Clearance |
| 1/2" = 12.7 mm | 0.510" = 12.954 mm | ≈ 0.254 mm |
| 5/8" = 15.875 mm | 0.635" = 16.129 mm | ≈ 0.254 mm |
| 3/4" = 19.05 mm | 0.760" = 19.304 mm | ≈ 0.254 mm |
| 1" = 25.4 mm | 1.012" = 25.705 mm | ≈ 0.305 mm |
| 1-1/2" = 38.1 mm | 1.518" = 38.557 mm | ≈ 0.457 mm |
| 2" = 50.8 mm | 2.022" = 51.359 mm | ≈ 0.559 mm |
| تعداد Groove چقدر است؟ این جزئیات در TEMA RCB-7.2.4 آمده است. |  |  |
| بنابراین به صورت خلاصه: |  |  |
| Tube sheet Thickness | Roller Expansion | Groove |
| ≤ 25.4 mm | Expanded | 1 groove permitted |
| > 25.4 mm | Expanded | Minimum 2 grooves |
| Groove depth |  | ≈ 0.4 mm |
| Groove width |  | ≈ 3.2 mm |

با تشکر